Wi-Fi Socket Документация

Wi-Fi Socket - это умная розетка которая работает по беспроводной сети Wi-Fi.

Имеет два режима работы по таймеру и стандартный.

Стандартный. Стандартный или обычный режим. В этом режиме возможно включать и выключать устройство. Изменять настройки таймера в этом режиме невозможно, приложение выдаст сообщение об ошибке.

Таймер. В этом режиме устройство работает по таймеру с заданным диапазоном. Например, таймер на 10 минут, будет включать розетку, ждать 10 минут, выключать розетку, ждать 10 минут, включать розетку и так далее… Таймер имеет 12 диапазонов: на 5 минут, на 10 минут, на 30 минут, на 1 час, на 2 часа, на 3 часа, на 5 часов, на 8 часов, на 10 часов, на 12 часов, на 17 часов и на 24 часа. По умолчанию, после перезагрузки устройства задержка таймера 10 минут. В этом режиме невозможно ручное управление, сигналы сенсора и запросы будут проигнорированы.

Модуль. Режим по внешнему модулю. Имеет две настройки. Фиксация по изменению сигнала и инверсия сигнала. Модуль подключается в порты, расположенные на устройстве. Важно! Чтобы красный провод был со стороны красной отметки или знака '+'.

Местное управление. Прямое управление устройством. Устройством можно управлять напрямую с помощью сенсора. Одинарное касание – инверсия состояния, включить или выключить, работает только в первом, стандартном режиме. Двойное касание – активация первого, стандартного режима. После переключения издаётся короткий звуковой сигнал, один раз. Тройное касание - активация второго режима, по таймеру. После переключения прозвучат два коротких звуковых сигнала. Управление задержкой таймера без вспомогательных устройств невозможно.

Как узнать код защиты устройств:

- Код защиты нужно придумать и записать в коде контроллера (через Arduino IDE) (код и инструкции можно найти на сайте)

- Включите настройки в приложении

- Введите код защиты в отведённое окно

- Измените код, нажав на отведённую для этого кнопку

- Если устройств подаёт согнал (на нажатие кнопки), то код верен

Как подключить устройство к телефону:

- Включите настройки в приложении

- Введите IP адрес (если не знаете читать ниже)

- Введите код защиты устройства (если не знаете читать ниже)

- Используйте приложение

Сброс настроек:

- Для сброса настроек отключите устройство от сети 220V и включите обратно, подождите 1-2 сек. и удерживайте сенсор до того, как не услышите звук открытия конфигураций и до появления Wi-Fi сети с названием ‘WiFi Socket – ESP Config’

- Или откройте приложение, включите настройки и нажмите “Сброс до заводских настроек”

Как подключить устройство в сети Wi-Fi:

- Подключите устройство к сети 220V.

После включения устройство попытается подключиться к сохранённой в нем сети Wi-Fi. Если при загрузке устройства произойдёт ошибка или устройство не сможет подключиться к Wi-Fi, то розетка войдёт в режим конфигурации и создаст Wi-Fi точку подключения.

- Подключитесь к точке Wi-Fi, созданную устройством (‘WiFi Socket – ESP Config’)

- Откройте окно конфигурация в настройках Wi-Fi своего телефона или откройте приложение к устройству, включите настройки, выберите пункт “Локальная настройка”.

- Введите и сохраните SSID и Пароль своего домашнего Wi-Fi роутера.

- Откройте приложение и продолжите настройку.

Как узнать IP адрес устройства:

- Включите настройки в приложении

- Откройте пункт “Найти IP адрес устройства”

- Действуйте по открытой инструкции

- Запишите или запомните полученный IP адрес

- Введите IP адрес в отведённое окно

- Измените адрес, нажав на отведённую для этого кнопку

- Если устройств подаёт согнал (на нажатие кнопки), то IP верен.

!в начале настраивается IP адрес, а после код защиты!

Как подключить модуль:

Важно! Чтобы красный провод был со стороны красной отметки или знака '+'.

https://akylinandrej.wixsite.com/colden-i/розетка-на-esp8266

© 2022 Colden I